# C 板工程 与 2027 哨兵参考工程

底层驱动 & 算法实现 对比分析报告

对比对象：① 本工作区 C-Board（RoboMaster 开发板 C 型 / STM32F407IGH6 / C11 / 纯 C）　② 参考工程 Robomaster_XinxiangUniversity_2027_Sentry（达妙 MC02 / STM32H723VGT6 / C++17）

结论依据：对两个工程源码逐文件阅读，正文均标注文件名 / 函数名 / 行号作为证据。

# 一、结论摘要（先看这里）

一句话：参考工程是「把单个控制器做深、把驱动做成可复用公共库、把踩过的坑写进注释」；本工作区是「把控制器做广（可任意组合）、把 3D 数学做全、把整车业务铺满」。两者不是同一块芯片上的同类东西，所以差异要先分成两类：

| 差异类别 | 包含内容 | 能不能借鉴 |
| --- | --- | --- |
| ① 算法与驱动设计 | 算法实现细节、设计模式、分层与命名规范、构建组织方式 | ★ 与 MCU 无关，可以直接借鉴 —— 本报告第 3 章逐条拆解 |
| ② MCU 平台特性 | FDCAN / BDMA / MDMA / OCTOSPI / USB_OTG_HS / Cache / MPU / 多域 SRAM / 550MHz | ✗ H7 专属，F407 上根本不存在，不能搬 —— 第 3 章全部单独标注 |

最值得马上抄的五件事：

① 把 PID 的工程化特性移植进 user_pid.c：显式控制周期 dt、微分先行、D 项低通、三段独立限幅、变速积分、积分分离、死区、前馈方向枚举、零位积分泄放、Clear()。全部与 MCU 无关，是唯一直接影响控制效果的部分。

② 给 UART/CAN 加"接收时间戳"，并补一个统一的 64 位微秒时间基准；现在的在线检测只有帧计数，判断不了"多久没来数据"。

③ CAN 发送从主循环挪到定时器节拍里，发送时序由"尽力而为"变成"确定周期"。

④ 新增无效浮点数检测（NaN / Inf / 非正规数）并接到 IMU、DBUS、串口调参入口。这是典型的"平时没用、出事救命"的防御性代码。

⑤ 把 CMSIS-DSP 改成聚合编译单元（7 个 .c 代替 564 个），首次全量构建时间数量级下降。

本工作区不该被比下去的地方：控制器可组合的虚表接口与 7 种控制器、完整的四元数/旋转矩阵 3D 数学库、串口发送队列、功率限制、以及上层整车业务（三种底盘模式、云台锁世界、航向补偿）的完整度，都强于参考工程当前这份代码。详见第 四 章。

# 二、两个工程的基本情况

| 项目 | 本工作区 C-Board | 参考工程 2027_Sentry |
| --- | --- | --- |
| MCU / 内核 | STM32F407IGH6（Cortex-M4） | STM32H723VGT6（Cortex-M7，单核） |
| 主频 / 时钟 | 168 MHz（HSE 12M） | 550 MHz（HSE 24M，PLLM=3 / PLLN=68 / PLLFRACN=6144 / PLLP=1） |
| 开发板 | RoboMaster 官方开发板 C 型 | 达妙 MC02 开发板 |
| 语言 | C11，纯 C，全静态内存，无 new/delete | C++17（类 / 模板 / 引用 / 默认参数 / 运算符重载） |
| 浮点 | 软浮点（-mfloat-abi 默认 soft），CMSIS-DSP 从源码编 | 硬浮点（-mfpu=fpv5-d16 -mfloat-abi=hard） |
| 分层 | Core / User_Drives / User_Architect / User_Algorithm / User_Application | Core / User_File{1_Middleware, 2_Device, 5_Task} / USB_DEVICE |
| 命名规范 | user_xxx.c，按目录分层，文件名前缀不统一 | alg_ / sys_ / drv_ / bsp_ / dvc_ / tsk_ 前缀，前缀强制单向依赖 |
| 注释 | 中文行注释 + 关键处块注释（讲"怎么做"） | 全工程 Doxygen 骨架 + 每函数每变量注释（@note 讲"为什么"与已知限制） |
| 构建 | CMake + Ninja，file(GLOB_RECURSE) 一把梭，564 个 DSP 编译单元 | CMake + Ninja，显式源文件列表，INTERFACE/OBJECT/STATIC 三种库目标，CMSIS-DSP 聚合为 7 个编译单元 |
| 调度 | SysTick 任务表（任意周期 / 单次或重复 / 带参数），主循环跑 UART 队列 | 唯一 1ms TIM7 中断 + mod10/mod15/mod100 软件分片，主循环只放蜂鸣器 |
| 时间基准 | HAL_GetTick()（1kHz） | TIM5 32 位 1MHz 计数 + 溢出计数 → 64 位微秒时间戳，并为每帧数据打时间戳 |
| 外设重点 | CAN×2 / DBUS / HWT906 / BMI088(SPI) / 串口绘图 / JScope | FDCAN / USB CDC / OCTOSPI+W25Q64 / SPI6+WS2812 / 按键 / 蜂鸣器 |
| 业务完整度 | 整车：三种底盘模式 + 云台锁世界 + 航向补偿 + 在线调参 | 当前这份代码是"公共库 + 单电机验证"：1 个 C620 + 波形发生器 + Serialplot |
| 工程定位（自述） | 哨兵底盘控制框架 | README 写明"公共库按长期复用、稳定优先、兼容优先维护"（共 8 行） |

⚠️ 重要前提：参考工程跑在 H7 上，FDCAN、BDMA/MDMA、OCTOSPI、USB_OTG_HS、Cache/MPU、多域 SRAM 这些是芯片给的，不是代码写得好。本报告把它们单独标注为「H7 专属」，避免误当成可以搬过来的架构优点。另外需要澄清：

H723 是单核 Cortex-M7，工程里没有任何双核特性（无 HSEM / IPCC / OpenAMP 调用）——stm32h7xx_hal_conf.h 里的 HAL_HSEM_MODULE_ENABLED 只是 CubeMX 模板残留，不要把它当成架构优点。

# 三、参考工程的底层与算法优点（逐条拆解）

每条按「参考工程怎么做 / 本工作区现状 / 具体差距 / 什么工况下真的有优势 / 能否搬到 F407」五栏展开。

## 3.1 控制器（算法核心）：单点做深

参考工程的 Class_PID（alg_pid.h / alg_pid.cpp）把现场踩过的坑几乎全做成了开关，Init() 共 16 个参数；本工作区的 PID_Controller 是 5 个参数的经典实现。下面按特性逐条拆。

### 1. PID 有显式控制周期 dt（D_T）

| 参考工程怎么做 | Init() 收 __D_T（默认 0.001s）并对 dt<=0 做除零保护（Init 时一次 + 每周期再查一次）；I 项按 Integral_Error += speed_ratio * D_T * Error 累加，D 项、F 项都除以 D_T。于是 K_I 的量纲是 输出/(误差·s)，K_D 是 输出/(误差/s)。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | Iout += ki * err；Dout = kd * (err - err[1])。没有 dt 参数，采样周期被隐含"吸收"进了 ki / kd。 |
| 具体差距 | 参考工程改控制周期只需改一个参数；本工作区一旦把 CHASSIS_PERIOD_MS 从 1 改成 2，所有已整定好的 ki / kd 全部失配，必须重新整定。 |
| 什么工况下真的有优势 | 任何需要改控制频率的场合：把 1kHz 降到 500Hz 省 CPU、为更高带宽提到 2kHz；以及串级控制内外环频率不同时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。给 PID_Controller 加 dt 字段与 Init 参数，I 项乘 dt、D 项除 dt，存量参数按原周期换算一次即可。 |

### 2. 微分先行（D 作用在被控量的测量值上）

| 参考工程怎么做 | Enum_PID_D_First 开关。开启后 D 项用 -(Now - Pre_Now)/D_T（并按 PID_REVERSE 处理符号），不再对误差微分，避免目标阶跃时 D 项冲击。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | D 项固定对误差微分：kd * (err - err[1])。 |
| 具体差距 | 目标值阶跃时误差同时跳变，D 项会产生一个巨大的尖峰（derivative kick）。按参考工程注释里的算例：Kd=0.5、阶跃 5rad、dt=1ms → 单拍尖峰 2500。 |
| 什么工况下真的有优势 | 目标值本身会阶跃的场合：云台锁世界时切换目标角、底盘模式切换、波形发生器给阶跃给定、遥控器摇杆快速到位。这时普通 PID 会"顶一下"甚至触发过流。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。改动量极小（一个 switch + 两个历史量）。 |

### 3. D 项一阶低通滤波（D_Filter_Alpha）

| 参考工程怎么做 | Filtered_D_Out = alpha*raw + (1-alpha)*上一次，alpha 在 Init 和 Set_D_Filter_Alpha 两处都被 Constrain_Float 钳到 [0,1]。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 无任何滤波，D 项直接输出。 |
| 具体差距 | 编码器 / 陀螺的量化噪声会被 kd 放大后直接送进电流环，表现为电机"沙沙"响、发热。 |
| 什么工况下真的有优势 | 速度环靠编码器差分求速度（本工作区底盘 4 轮 M3508 正是如此）、或 D 项系数较大的场合。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。注意参考工程的 alpha 是采样域系数而非时间常数，同一套参数换采样率后等效截止频率会变；本工作区也可直接用已有的 user_fir.c 做更彻底的低通。 |

### 4. 三段独立限幅：积分项 / 微分项 / 总输出

| 参考工程怎么做 | I_Out_Max、D_Out_Max、Out_Max 三个独立参数（0 = 不限制），D 在求和之前就被夹住，不会被后级 Out_Max 掩盖。另有一处关键细节：对积分累加器本身也按 I_Out_Max / K_I 钳位。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 只有 max_iout（积分限幅）与 max_out（总输出限幅），没有 D 项单独限幅。（积分累加器钳位这一条本工作区通过"直接钳 Iout"达到了等价效果。） |
| 具体差距 | D 项尖峰只能靠总限幅兜住，而总限幅通常按稳态需求设得较宽，所以尖峰仍会完整传到电流环。 |
| 什么工况下真的有优势 | 任何 D 项可能瞬间变大的场合（同第 2 条）。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。建议只补 D_Out_Max。 |

### 5. 变速积分（I_Variable_Speed_A / B 线性衰减）

| 参考工程怎么做 | ¦误差¦ <= A 正常积分；A < ¦误差¦ < A+B 时积分速度线性衰减到 0；>= A+B 停止积分。B 是过渡带宽度，因为 ratio 在两处连续，所以不会产生跳变。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 积分速度恒定，只靠积分限幅兜底。 |
| 具体差距 | 大误差时积分照常累积，等误差变小后积分已经很大 → 超调与来回振荡。 |
| 什么工况下真的有优势 | 目标值大幅跳变后的恢复段：底盘模式切换、被外力推开后回位、初次上电追赶目标角。与"积分分离"相比它是连续的，输出不会在阈值处产生折点。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。 |

### 6. 积分分离（I_Separate_Threshold）

| 参考工程怎么做 | 误差超过阈值时把 Integral_Error 与 I_Out 清零（硬清零，不是冻结）。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 无。 |
| 具体差距 | 大误差段的积分全部白攒，只能靠限幅慢慢退掉。 |
| 什么工况下真的有优势 | 定点 / 定角控制的"快速靠近"阶段，例如云台大角度转向。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 思路可搬，但要改：参考工程是硬清零，对"靠积分顶重力"的轴（云台 pitch）在大阶跃瞬间会掉头/下沉 —— 它自己的源码注释也承认 pitch 轴必须保留积分，前后矛盾。建议改成冻结或衰减。 |

### 7. 死区（Dead_Zone）

| 参考工程怎么做 | ¦误差¦ < Dead_Zone 时把误差直接置 0，而且是在算 P 之前清零，所以 P 与（未开微分先行的）D 一并被压掉。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | PID 本身无死区（本工作区只在应用层做遥控摇杆死区，位置不同）。 |
| 具体差距 | 执行机构在零位附近来回抖动（编码器量化 + 静摩擦造成的极限环），表现为电流纹波、嗡鸣、发热。 |
| 什么工况下真的有优势 | 云台 yaw 静止锁位、底盘静止保持。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。注意会牺牲一点静态精度，云台建议取很小值或不用。 |

### 8. 目标速度前馈（K_F）

| 参考工程怎么做 | F_Out = K_F * (Target - Pre_Target)/D_T，直接加在总输出上（Out = P + I + D + F）。本质是"目标速度前馈"，不含重力常数前馈、不含加速度前馈。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 无。PID_Calculate() 虽然收了 sub_feedback 形参，但函数体里没有使用它。 |
| 具体差距 | 纯反馈天然滞后一拍；对斜坡 / 正弦给定，跟随误差与速度成正比。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要跟随动态目标的场合：云台跟随视觉目标、底盘跟随给定速度曲线，以及给波形发生器做前馈标定。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。本工作区的 user_parallel.c 也能从外部并联实现前馈，但内置更省事。 |

### 9. 方向枚举 PID_DIRECT / PID_REVERSE

| 参考工程怎么做 | 一个枚举把"控制量与被控量正相关还是负相关"表达清楚，并且误差取反、前馈取反、微分先行符号翻转三处保持一致。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 没有方向概念，需要调用者自己把目标或反馈取负。 |
| 具体差距 | 符号处理分散在调用点，容易漏、容易在改动时出错（典型 bug：云台 pitch 方向反了）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 所有被控对象方向与控制量相反的场景：云台 pitch 轴、反向安装的电机。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。属于"低成本提升可读性与安全边际"的改动。 |

### 10. 零位积分泄放（ZPIB）

| 参考工程怎么做 | 目标与测量都落在死区内且开关打开时，不再累积新积分，并把已有 Integral_Error 每周期乘 0.95 缓慢释放。源码注释还写明动机（静摩擦残留积分耗功发热）与反例（pitch 轴需积分顶重力、不能盲开）。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 无。 |
| 具体差距 | 电机静止时残留积分持续输出力矩、白白发热耗电。 |
| 什么工况下真的有优势 | 底盘轮电机静止保持（全向轮零位抖动）。注意 pitch 这类靠力矩抵消重力的轴不能开。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。建议只为底盘轮速环开启。另注意参考工程把触发条件写成了 ¦Target¦ < Dead_Zone，所以 Dead_Zone=0 时 ZPIB 永不触发 —— 两者是隐式耦合的。 |

### 11. 参数的在线可改 + 分项可观测 + 可复位

| 参考工程怎么做 | 15 个 inline Set_*（全部增益与限幅）；Get_P_Out / Get_I_Out / Get_D_Out / Get_F_Out / Get_Out / Get_Error / Get_Integral_Error 分项输出（实际被 Serialplot 采集）；Clear() 一键复位全部历史状态，电机掉线时会被调用。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 只有 Set_MaxOut 一个 setter；Pout / Iout / Dout 作为结构体字段可直接读（这点等价于 Getter，甚至更方便）；没有 Clear()，复位靠 memset 或手工改字段。 |
| 具体差距 | 在线调参只能改限幅；模式切换时无法优雅地"清掉历史状态"，切换瞬间容易踢一脚。 |
| 什么工况下真的有优势 | 上位机在线整定 PID（本工作区的 serialplot 调参表正需要全套 setter）；云台 / 底盘模式切换时清零积分。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯算法）。建议补齐全套 setter 与 PID_Clear()。 |

## 3.2 基础数学库：防御性工具与通用工具

需要先纠正一个容易误解的点：参考工程的 alg_basic 里没有向量、矩阵、CRC、插值、独立一阶滤波、斜坡限制器 —— 它是一套"低层数值小工具"，与本工作区的 user_coord.c（3D 坐标 / 四元数库）大部分不重叠、互为补充。它有两类东西本工作区确实没有。

### 12. 无效浮点数检测 Basic_Math_Is_Invalid_Float

| 参考工程怎么做 | 位级判定：把浮点 memcpy 到 uint32 后看指数域 —— ±0 合法；指数为 0 但尾数非 0 的次正规数判为无效；指数全 1 即 Inf / NaN 也判无效。不依赖 isnan / 浮点异常标志，中断里可放心调用。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 没有等价工具。user_coord.h 只定义了 PRECISION = 1e-6f 作为阈值常量，不做数值合法性判断。 |
| 具体差距 | 传感器通信出错（例如 BMI088 读回全 0xFF）、除零、姿态解算出现 NaN 时，脏值会一路流过 PID 直到电机电流指令，表现为电机突然满转或锁死；而且 NaN 一旦进入积分累加器就永久污染（NaN*0.95 仍是 NaN，限幅对 NaN 的比较全 false 也救不回）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 任何"安全相关"的数据链路上。属于典型的"平时没用、出事救命"的防御性代码。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯逻辑，几行）。建议在 IMU 采样、DBUS 解析、串口调参入口各加一道。 |

### 13. 通用数值工具集

| 参考工程怎么做 | Basic_Math_Modulus_Normalization(x, modulus) —— 通用取模归一化（不限于角度，内部用 fmodf(x+mod/2, mod) 并补偿负值，正确避开了 fmodf 返回负数的坑）；Basic_Math_Endian_Reverse_16 / 32 —— 大小端翻转，且提供"原地交换"与"返回值并可选写出"两种重载；Basic_Math_Sum_8/16/32 —— 数组累加校验和；Basic_Math_Float_To_Int / Int_To_Float —— 浮点/整型区间线性映射（含退化区间保护）；Basic_Math_Sinc；以及 BASIC_MATH_RPM_TO_RADPS 等 const float 具名单位换算常量（不是宏，有类型检查）。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | user_coord.h 有 Math_WrapAngleRad / Math_WrapAngleDeg（只针对角度）、Math_Deg2Rad / Math_Rad2Deg、FastInvSqrt；端序与校验和则散落在 user_serialplot.c、user_dji_bus.c 内部各自实现。 |
| 具体差距 | 角度归一化只覆盖角度（编码器计数等其他模数就要另写）；校验和 / 端序没有公共实现，重复代码分散在各协议文件里。 |
| 什么工况下真的有优势 | 新增协议解析（裁判系统、视觉通信、外部 Flash 参数帧）、编码器多圈处理。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯逻辑）。建议收敛到 user_coord.c 或新建 user_math_util.c。 |

### 14. C++ 模板化通用函数

| 参考工程怎么做 | template<typename Type> Basic_Math_Constrain(Type x, Min, Max) 传值版，以及指针重载版（就地修改 + nullptr 检查）；Basic_Math_Abs(Type)。一套代码覆盖 float / int / uint 所有类型，且注释里诚实写明"对无符号类型无意义、对有符号最小负数有溢出风险"。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 每处需要限幅就手写 if-else（user_pid.c、user_controller 家族、user_serialplot.c 里都有）。 |
| 具体差距 | 重复代码多、类型漏改有风险；但纯 C 没有模板。 |
| 什么工况下真的有优势 | 属于工程整洁度问题，不直接影响控制效果。 |
| 能否搬到 F407 | 🔴 语言特性，纯 C 用不了。可用 _Generic 宏或按类型各写一份替代。性价比低，不必强求。 |

## 3.3 波形发生器：从"测试件"升级为"系统辨识激励台"

### 15. Class_Waveform：13 种参数化波形

| 参考工程怎么做 | 支持 HOLD / STEP / SQUARE / SINE / TRIANGLE / SAW / RAMP / PULSE / DOUBLET / CHIRP（线性扫频）/ PRBS / NOISE / RELAY 共 13 种。实现上有几处扎实的细节：换频时相位连续（相位累积 Wrap_01(Phase + Freq*DT)）；CHIRP 相位连续线性扫频；PRBS 用 LFSR 且位定时用 while 追赶（调用慢于位率也不丢位）；RELAY 带滞环。参数化 + 出口统一限幅 + 时间推进集中在一处。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 有 user_waveform.c（WAVEFORM_DRIVES），在 main.c 里作为"PID 测试用波形发生器"创建，定位是调试辅助，没有形成"给已知激励 → 采集响应 → 拟合参数"的闭环用法。 |
| 具体差距 | 缺少一套标准工作流：本工作区已经有 JScope 和 Serialplot 可以采集响应，缺的是把波形激励与辨识流程串起来。有了它，PID / ADRC 的参数可以先算再调，而不是纯手拧。 |
| 什么工况下真的有优势 | 整定 ADRC / LADRC 的 b0 与观测器带宽、标定前馈系数、验证速度环带宽、用 DOUBLET 辨识摩擦与齿隙。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 机械结构可搬（波形算法与 MCU 无关）；本工作区已有等价基建（波形 + JScope + Serialplot），属于"补工作流"而非"补代码"。 |

### 16. ⚠️ 一个必须澄清的落差：自整定并不存在

| 参考工程怎么做 | 波形库里已经备好了 RELAY（继电反馈，Åström–Hägglund 自整定所需的激励原语）以及 PRBS / CHIRP 等辨识激励，但目前这份接入代码用的是 0.5Hz / ±5rad 的正弦角激励。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区同样没有自整定。 |
| 具体差距 | 要点是：参考工程全工程检索不到 Relay() 的任何调用点，也没有计算极限环周期 Tu / 幅值 Ku 或 Z-N / Tyreus-Luyben 参数的代码。 |
| 什么工况下真的有优势 | 如果需要自动整定，两边都得从头做。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 激励原语可搬，整定算法两边都没有 —— 不要因为看到 RELAY 就以为"参考工程支持自整定"；写文档和对外介绍时都要避免这个误解。 |

## 3.4 驱动层：统一风格与确定性

### 17. 回调注入 + 中断/DMA 全异步解耦，ISR 文件零业务代码

| 参考工程怎么做 | 每个外设一个为全局唯一实例（CAN1/2/3_Manage_Object、UART1..10_Manage_Object、SPI1..6_Manage_Object、TIM1..24_Manage_Object、OSPI1/2_Manage_Object、USB_Manage_Object），结构体内存驱动句柄 + 用户回调指针；Init() 时注入回调。stm32h7xx_it.c 里只有 HAL_xxx_IRQHandler(&handle)，全工程 15 处 HAL 弱符号（HAL_FDCAN_RxFifo0Callback、HAL_UARTEx_RxEventCallback、HAL_SPI_TxCpltCallback、HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 等）被驱动层统一接管。→ 中断 → 驱动 → 用户回调，三层单向，业务代码完全不碰 HAL 回调。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区也是"驱动层接管 HAL 回调 + 用户注册回调"的结构（user_can.c 里覆写 HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback、user_uart.c 里覆写 HAL_UARTEx_RxEventCallback，再遍历回调数组），stm32f4xx_it.c 同样只调 HAL_xxx_IRQHandler。差别在实例管理方式：参考工程是编译期固定 10 个 UART / 3 个 CAN 全局对象，靠手写 if-else 链（UART_Get_Manage_Object）反查；本工作区是运行时注册表（uart_drives[UART_NUM]，UART_Init 时入表），但有 UART_NUM=5、CAN_NUM=2 的硬上限。 |
| 具体差距 | 两种方式各有取舍：参考工程静态、可预测、无上限但加一路外设要改 2~3 条 if-else 链；本工作区加实例只改一个宏，但数组是固定上限。本质差距不大。 |
| 什么工况下真的有优势 | 这一条是本工作区已经做对的地方，不需要改 —— 列出来是为了说明"分层解耦"不是参考工程的独有优点。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 已具备，无需移植。 |

### 18. init_finished 全局初始化闸门

| 参考工程怎么做 | extern bool init_finished 在 CAN / UART / USB / TIM 四个驱动的回调入口被检查，Task_Init() 末尾才置真。作用是屏蔽"外设中断已使能、但软件层还没初始化好"这段窗口，避免初始化期间乱回调。语义针对性各不相同：CAN 是"只清 FIFO 不回调"，UART 是"只重启接收不回调"。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区的做法是顺序控制：CubeMX 的 MX_*_Init 先跑完，再在 USER CODE 2 里逐个调 CAN_Init / UART_Init，而 SysTick 任务表用 SysTick_StartTask() 显式启动，未启动的任务不会被调用。功能上等价（初始化期间不会有业务回调），但没有一个统一的"就绪"标志。 |
| 具体差距 | 本工作区的机制是隐式的，依赖"初始化顺序正确"这一约定；参考工程是显式的，任何人新增驱动都能看到这个闸门。 |
| 什么工况下真的有优势 | 外设初始化比较慢、或中途可能失败需要跳过后续业务时更有价值。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 可搬（纯逻辑），但属于风格改进而非功能缺口。注意参考工程这个标志是普通 bool 却在 ISR 里读 —— 严格来说是数据竞态，移植时应写成 volatile。 |

### 19. 每帧数据带接收时间戳

| 参考工程怎么做 | CAN 的 Rx_Timestamp、UART 的 Rx_Time_Stamp、SPI / USB / OSPI 的 Timestamp，都在驱动层的接收完成点用 SYS_Timestamp.Get_Current_Timestamp() 打好，设备层不必自己取时间。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区没有接收时间戳。在线检测靠帧计数：DBUS 用 rx_count、电机用 Flag 计数在 100ms 任务里比对，变化即在线。 |
| 具体差距 | 帧计数只能回答"有没有新数据"，回答不了"多久没来了"。做超时判断、丢帧统计、帧间隔抖动分析都需要时间戳。 |
| 什么工况下真的有优势 | 调试通信不稳（DBUS 偶尔丢帧、CAN 总线干扰）、做"数据陈旧则降级"的安全策略、统计各总线的实际帧率。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 思路可搬，但建议连时间基准一起补：本工作区目前只有 HAL_GetTick()（1kHz、1ms 分辨率），要微秒级就得再占一个 32 位定时器（F407 的 TIM2 / TIM5 也是 32 位，做法一致）。 |

### 20. SPI 片选参数化 + DMA 回调里释放

| 参考工程怎么做 | SPI_Transmit_Data(...) 把 CS 的 GPIOx / Pin / Level 作为每次调用的入参传入，驱动在执行前拉有效电平，在 TxCplt / TxRxCplt / Error 回调里释放（失败路径也补一次释放）。同一条 SPI 挂多个从设备时可以自由换片选。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区用 SPI_DRIVES 结构体把 cs_port / cs_pin 固化成实例状态（user_spi.c 的 SPI_Init 一次绑定），SPI_Transfer 内部管理片选。BMI088 用两个 SPI_DRIVES 实例（user_spi_accel / user_spi_gyro）指向同一个 hspi1、分别持有 PA4 / PB0，同样实现了"一条总线多从设备"。 |
| 具体差距 | 都能满足多从设备需求。参考工程更灵活（同一次调用可换不同从设备），本工作区更省心（绑定一次，调用处不用管片选）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 同一条 SPI 挂多个不同片选时序要求的从设备时，参数化更有优势。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 已具备等价能力，无需移植。 |

### 21. ⚠️ 参考工程驱动层反而弱于本工作区的两点

| 参考工程怎么做 | ① 没有发送队列：UART 是单槽 512B + HAL_BUSY、USB 是 USBD_BUSY、CAN 是 Tx FIFO 满则 HAL_BUSY；而且上层一律忽略返回值（dvc_serialplot.cpp、dvc_vofa.cpp、dvc_motor_dji.cpp 的发送调用都没看返回值）→ 高负载下静默丢帧、丢控制帧，无计数无告警。② 驱动层没有超时、没有错误码、没有日志、没有断言：统一复用 HAL_StatusTypeDef 且多数 Init 返回 void；USE_FULL_ASSERT 全工程未定义，assert_param 被编译掉；Error_Handler() 只有 __disable_irq(); while(1)。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | ① 本工作区的 UART 发送是队列化的（user_uart.c 的 tx_queue，Queue_Push 拷贝进节点、失败时 Queue_FreeNode 归还，能连续排队多帧）。② 本工作区同样没有统一的错误码体系，但 user_uart.c 明确处理了"发送失败要把节点释放掉，否则队列会堵死"这类问题，注释写明了原因。 |
| 具体差距 | 在"连续发多帧"这个场景上，本工作区的发送队列明显更稳；在错误可观测性上，两边都不足。 |
| 什么工况下真的有优势 | 串口绘图在 1kHz 任务里刷帧、DBUS 转发、CAN 连续下发时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 本工作区在这两点上更优，不要把参考工程的无队列设计"优化"过来。 |

## 3.5 设备层（DJI 电机）：几个真正精彩的设计

### 22. 按"电调型号"建模 + 偏移指针式共帧

| 参考工程怎么做 | 三个并列类（Class_Motor_DJI_GM6020 / Class_Motor_DJI_C610 / Class_Motor_DJI_C620），抽象轴是电调而不是电机（M2006 归 C610、M3508 归 C620，电流标定系数只由电调决定，这对 DJI 生态是正确的抽象）。核心是 allocate_tx_data()：在 Init 时只算一次指针，把每个电机指向 12 个静态 8 字节帧缓冲（CAN1/2/3 × {0x1FE, 0x1FF, 0x200, 0x2FE}）中属于自己那 2 字节的地址，并精确复刻 DJI 协议（0x1FE / 0x2FE 是 GM6020 专用；0x201~0x204 走 0x200、0x205~0x208 走 0x1FE/0x1FF、0x209~0x20B 走 0x2FE）。→ 电机对象只多占 2 字节指针，Output() 只写自己那 2 字节，无需拼帧、无需互斥；型号与 ID 段不匹配时 Tx_Data = nullptr，Output() 开头判空静默返回，不会误写别人的帧。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区是单一 DJI_MOTOR_DRIVES 结构体 + 类型枚举（M3508_gear / GM6020）+ 控制模式枚举，由 user_dji_motor.c 统一组帧发送八字节报文。控制器是注入的（DJI_Motor_Init 传 CONTROLLER_INTERFACE* 指针）。 |
| 具体差距 | 参考工程的共帧设计更省（无拼帧开销、天然线程安全）；本工作区的控制器注入更灵活（见第 4 章）。另外本工作区的电机 ID 是裸数字：DJI_Motor_Init(&user_wheel_fl, &user_can_1, 2, ...) 里的 2、3、1、4 是魔数，而参考工程用 Enum_Motor_DJI_ID 类型化枚举。 |
| 什么工况下真的有优势 | 多电机高频率下发（本工作区 4 轮 + 云台共 5 个电机，1kHz 下发）时，零拼帧开销与线程安全是有意义的。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 共帧设计需改造（本工作区已有可用的组帧实现，收益主要是省 CPU 与可读性）；ID 枚举化是低成本高收益，建议直接做。 |

### 23. 首帧编码器基准保护（Encoder_Init_Flag）

| 参考工程怎么做 | 三个电机类都有这个标志。注释写明动机："第一帧只建立编码器基准，防止 Pre_Encoder 默认 0 导致误判跨圈"。没有这段代码，上电时若电机恰好停在编码器 6000 处，第一帧就会被判成反向跨半圈，Total_Round 立即 −1，角度直接跳 2π。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区的 dji_motor 同样需要处理多圈角度，（user_dji_motor.c 有转子角度与多圈累加逻辑）—— 但本次未逐行核对该保护是否等价。 |
| 具体差距 | 这是"上电瞬间角度跳一圈"这类偶发怪现象的根因之一，属于非常典型的、只有长期调试才会暴露的坑。 |
| 什么工况下真的有优势 | 任何使用增量式编码器做多圈角度累积的场合。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 必须确认本工作区有等价保护；若没有，属于潜在 bug，应优先补齐。 |

### 24. 掉线时主动清零共享帧里的残留电流

| 参考工程怎么做 | TIM_100ms_Alive_PeriodElapsedCallback() 比对 Flag == Pre_Flag 判断在线；掉线时 TIM_Calculate_ 一进来就 Clear() 并 return。Clear() 做了 6 件事，其中最容易被忽略、也最关键的是：if (Tx_Data) { Tx_Data[0] = Tx_Data[1] = 0; } —— 不仅自己不输出，还把共享帧里自己那 2 字节清零，避免"上一次的残留电流指令"继续被别的电机带出去。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区有离线检测与停机处理（电机离线时清零输出），但需要确认共享帧场景下的残留清理是否等价。 |
| 具体差距 | 共帧设计下，一个电机掉线后如果不主动清零自己那 2 字节，其他电机照常发送时会把它的旧电流值一起发出去 —— 这是共帧方案特有的陷阱。 |
| 什么工况下真的有优势 | 多电机共用一帧时任意一个掉线 / 初始化失败的场合。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 可搬；若本工作区的组帧是"每次重新填满 8 字节"，则天然不存在此问题，需按实际实现确认。 |

### 25. 外部反馈覆盖 + 单次有效语义

| 参考工程怎么做 | Set_Now_External_Angle / Set_Now_External_Omega 除了写值还置一个 Flag；PID_Calculate() 开头做 float feedback = Flag ? Now_External_Angle : Rx_Data.Now_Angle，然后用完即清 Flag。上层可以每周期"喂"一次真实反馈（IMU、外部编码器），不喂就自动回退到电机自带编码器，不需要改动类结构。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区通过 CONTROLLER_INTERFACE 注入控制器，反馈值由调用方在 Calculate(controller, main_feedback, sub_feedback) 里传入，本身就支持任意反馈源 —— 机制不同但能力等价，甚至更直接。 |
| 具体差距 | 两者都能解决"减速箱回差 / 编码器装在电机侧导致精度不够"的问题。本工作区的做法反而更干净（反馈由调用方决定，不需要"单次有效"这种状态机语义）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要融合 IMU 与编码器、或做零位闭环时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 本工作区机制已更优，无需移植。 |

### 26. ⚠️ 参考工程电机的两个功能缺口（本工作区反而更强）

| 参考工程怎么做 | ① 功率限制完全没实现：POWER_MODEL 四个系数全为 0，power_calculate() 按 K0*I*ω + K1*ω² + K2*I² + A 算出来恒为 0，Get_Now_Power() 永远返回 0。唯一限幅是 Constrain(&Out, -16384, 16384)（电调量程，不是功率）。② 没有任何温度判断：Data_Process 里没有 if (Temperature > ...)，温度保护缺失。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区有功率限制：DJI_Motor_Set_Power_Limit()，并在 chassis_config.h 里定义了 CHASSIS_WHEEL_POWER_MAX（单轮功率上限）等参数，main.c 里对云台 GM6020 也调用了 Set_Power_Limit。 |
| 具体差距 | 这是功能性缺口而非优化项：哨兵超功率会被裁判系统惩罚，超温会烧电机。参考工程这一版把公式形态预留了但没标定参数。 |
| 什么工况下真的有优势 | 整车功率受限的场合（哨兵、英雄等有功率上限的兵种）。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 本工作区已具备，不要因为"参考工程是公共库"就以为它更完备 —— 这一点它更弱。 |

## 3.6 上位机通信与绘图

### 27. Set_Data 存地址不存值，一次注册永久生效

| 参考工程怎么做 | Class_Serialplot 的 Set_Data(int Number, ...) 用 va_arg 把变量地址存进 const void *Data[24]，头文件明确注释"存的是变量地址、不是当前值；每次 TIM_1ms_Write 才读最新值"。Output() 时按类型 memcpy 现取。→ 用户只需在 Task_Init 里写一次 Set_Data(8, &a, &b, ...)，之后永远不用管，而且保留原始位模式精度（不像格式化字符串会损失精度）。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区同样是地址注册：Serialplot_Set_Data(&user_serialplot, 5, &user_gimbal.yaw, &user_gimbal.target_yaw, ...)。机制一致。 |
| 具体差距 | 没有差距，这一条两边都对。 |
| 什么工况下真的有优势 | — |
| 能否搬到 F407 | 🟢 已具备，无需移植。 |

### 28. 绘图协议可选数据类型 + 可开关校验

| 参考工程怎么做 | Serialplot 支持 8 种数据类型（UINT8/16/32、INT8/16/32、FLOAT、DOUBLE），由 Enum_Serialplot_Data_Type 配置，Get_Data_Type_Size() 映射字节数；校验和可开关（默认开）。另有 Vofa 模块提供第二套协议（justfloat 帧尾 0x7F800000 + 累加和，需要上位机侧 RMFloatSum8.dll），但当前一个 VofaSum8 对象都没创建，是"完备但零接入"的库。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区是固定 float32 + 0xAB 帧头 + 1 字节累加和的自定义协议，通道数由 CHASSIS_SERIALPLOT_MODE 编译期选择。 |
| 具体差距 | 参考工程协议灵活性更高（可选整型省带宽、可关校验）。本工作区协议固定但够用，而且在线调参表带 min/max 钳位（SERIALPLOT_VAR 结构体），安全性上反而更好。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要传整型状态量（模式、错误码）省带宽时；或需要与第三方上位机（VOFA+）对接时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 可选数据类型可搬（纯协议逻辑，改动小）；Vofa 协议可搬但价值取决于你是否用 VOFA+。 |

### 29. ⚠️ 参考工程 USB 绘图发送存在数据竞争（借鉴时的反面教材）

| 参考工程怎么做 | CDC_Transmit_HS() 里只做 USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceHS, Buf, Len) —— 只记指针不拷贝；而 Serialplot / Vofa 的 USB 版每 1ms 就 Output() 覆写同一块 Tx_Buffer，且返回值被完全忽略（USBD_BUSY 被吞）。全速 USB 下 40 字节帧 + 主机轮询可能 > 1ms，会间歇发出撕裂帧（校验和能发现但没人看）。对比之下 UART 版有 gState 忙检查，USB 版没有 —— 两条路径保护不对称。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区的串口绘图走 UART（USART1）+ DMA，user_uart.c 的发送队列只在 gState == HAL_UART_STATE_READY 时取下一帧，有明确的忙/闲判断与失败回退。没有这个问题。 |
| 具体差距 | 本工作区的发送路径更安全。 |
| 什么工况下真的有优势 | — |
| 能否搬到 F407 | 🟢 本工作区更优，无需移植。 |

## 3.7 BSP 层：几个值得借鉴的外设设计

### 30. 按键：静态侵入式链表，加按键 = 加一行代码

| 参考工程怎么做 | Class_ArkKey 用 static Class_ArkKey *head/tail + 成员 next 组成侵入式链表，Init(GPIOx, Pin) 时尾插。所有批量操作（ClearAllFlags / ScanKeyState / UserApp / TIM_Update_PeriodElapsedCallback）都是一次遍历。调用方只需在 15ms 时间片里写一句 Class_ArkKey::TIM_Update_PeriodElapsedCallback()，新增按键只加一行 Init，调度代码一字不改。消抖用"连续两次采样一致"的时间采样法（非计数法），注释诚实写明"只能滤除小于 15ms 的抖动；连续按下间隔需 > 30ms"。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区没有按键支持（C 板上也没有用户按键的既定用途）。 |
| 具体差距 | 差距是"有没有"而非"好不好"。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要板载交互（拨弹、模式切换、急停复位、免上位机改参数）时非常有用。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 可搬（纯 C 也能照这个思路做，只是没有类，用结构体 + 指针数组即可）。但 F407 C 板上是否有可用按键引脚需要先确认。 |

### 31. 蜂鸣器：两字段谱面结构 + 可读的音名常量

| 参考工程怎么做 | 曲库用 typedef struct { float frequency; float beat; } 两个字段表示一个音符（frequency = 0 表示休止符，beat 是拍数，允许小数做装饰音）；配合 SONG_NOTE(freq, beat) / SONG_REST(beat) 两个宏，谱面直接写成可读文本。117 个音名常量（BUZZER_FREQUENCY_A0 ... C8，含升号/降号别名）逐个定义为 const float，写谱不用查表。PWM 换音用"先关定时器 → 清 CNT → 改 ARR/CCR → 手动 GenerateEvent(UPDATE) 立即装载影子寄存器 → 再开"的流程，保证换音不出现半周期怪音。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区有 user_startup_music.c + User_Lib/user_music.h（dji_starting_music），结构上要简单一些（开机音乐单曲）。 |
| 具体差距 | 参考工程在"多曲库 + 换音无怪音"上更成熟。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要多首提示音、报警音、状态音，以及换音时不允许出现杂音时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 谱面结构与换音流程可搬；117 个常量可搬但占 Flash，更适合做成数组按索引取（参考工程没做数组化，扫频要自己写 switch）。⚠️ 注意参考工程的 Play_Note 用 HAL_Delay 阻塞，在主循环里播一首曲子会卡住主循环数十秒 —— 这一点不能照抄，正确做法是做成 1ms tick 驱动的 {freq, duration} 状态机。 |

### 32. WS2812：SPI + DMA 位编码，连 Reset 也走 DMA（零阻塞）

| 参考工程怎么做 | 把每个 WS2812 bit 编码成一个 SPI 字节（0x60 / 0x78），SPI6 用 HSE 24MHz ÷ 4 = 6MHz → 1 bit = 166.7ns、8 bit = 1333ns，正好落在 WS2812B 的 1250±600ns 窗口内；Reset 也用 240 个 0 字节由 DMA 送出（≈320µs > 280µs 要求）。整个 Write() 零阻塞，与蜂鸣器的 HAL_Delay 形成鲜明对比。驱动内部做 RGB→GRB 重排，对外 API 仍是 RGB，层次干净。缓冲区按 DMA 域分开（SPI6 挂 BDMA，缓冲放 RAM_D3），这是 H7 上最容易做错的细节，它做对了。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区没有 WS2812（C 板是三色 GPIO 灯）。 |
| 具体差距 | 这是"参考工程多出来的外设能力"，不是本工作区的短板。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要状态灯带 / 灯效（血量、状态、调试可视化）时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 思路可搬（F407 用 SPI+DMA 做 WS2812 同样可行），但属于新功能而非移植；⚠️ 注意该模块头文件注释里的 0xC0/0xF0 与代码实际的 0x60/0x78 不一致（代码是对的，注释是错的），照注释"修正"会引入半时钟相位错误。 |

### 33. W25Q64 外部 Flash：全异步状态机 + 硬件自动轮询 + 寄存器层独立成文件

| 参考工程怎么做 | 四层职责清晰：应用层 → 器件层（状态机）→ 寄存器层独立成文件（bsp_w25q64jv_register.h 只有 8 条指令枚举，换型号只改这一个文件）→ 总线层。状态机由 OSPI 回调驱动，用 HAL_OSPI_AutoPolling_IT（硬件轮询）而不是软件 while(BUSY) —— 这是"不阻塞 CPU"的关键。初始化有 4 步握手：读 JEDEC ID 校验（0x00EF4017）→ 读状态寄存器 2 → 若 QE 未置位则写使能 + 轮询 WEL + 写状态寄存器 2 打开四线模式 → 自动开 QE 很贴心（新片子出厂 QE=0，不做这步四线读必然失败，很多工程现场踩坑）。边界检查扎实：长度、地址范围、跨页检查、4KB 对齐、忙互斥、未初始化检查。异步 API 里先 memcpy 保存用户数据，防止异步期间原缓冲被改 —— 异步设计的正确做法。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区没有外部 Flash（A 板也没有；这是参考工程多出来的能力）。 |
| 具体差距 | 同样是"参考工程多出来的外设能力"。⚠️ 但它没有任何磨损均衡 / 坏块管理 / 掉电保护，而且自动轮询没有软件超时：Flash 若一直 BUSY，Get_Busy_Flag() 会永久为真，后续所有操作永久 HAL_BUSY，应用层无法区分"暂时忙"与"永久坏"。 |
| 什么工况下真的有优势 | 需要掉电保存参数（PID 参数、零位标定值、场地信息）时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 架构可搬（F407 用 QUADSPI + DMA 实现同样的异步状态机），但移植时必须补软件超时与磨损考虑。 |

## 3.8 任务与时间基准

### 34. main.c 极简：用户代码只有 Task_Init() / Task_Loop()

| 参考工程怎么做 | main.c 里 CubeMX 生成部分之外，用户代码只有两行：USER CODE 2 里的 Task_Init()，和 while(1) 里的 Task_Loop()。全部业务在 User_File/5_Task/tsk_config_and_callback.cpp 里，而 User_File 目录与 CubeMX 生成物物理隔离（ProjectManager.KeepUserCode=true、CoupleFile=true）。→ 在 CubeMX 里重新 GENERATE CODE，绝对不可能伤到业务代码。Task_Init() 同时是一块可读性极高的"接线板"：十几行把每个驱动与它的回调一一对应，一眼看清全系统的连接关系。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区的 main.c 就是业务初始化本体（USER CODE 2 里 60 多行：JScope / TIMER / UART / LED / 蜂鸣器 / CAN / 4 个底盘电机 + PID / 底盘对象 / DBUS / HWT906 / BMI088 / 姿态 / 串口绘图 / 云台 / 底盘控制任务 / 灯任务）。这些都靠 USER CODE 块保护 —— 本次移植过程中已经实测过：CubeMX 重新生成确实保住了 USER CODE 块，但这也是"依赖生成器守规矩"。 |
| 具体差距 | 参考工程的方案对"重新生成"是结构性免疫，本工作区是约定性免疫。本次实测证明约定有效，但 main.c 每次生成都要仔细核对，心智负担更大。 |
| 什么工况下真的有优势 | 频繁改 CubeMX 配置、需要反复重新生成代码的项目。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬，且性价比很高：把 USER CODE 2 的内容搬进一个 User_Application/app_init.c 的 App_Init() / App_Loop()，main.c 只留两行。 |

### 35. 唯一 1ms 硬周期 + mod 软件分片

| 参考工程怎么做 | 所有周期任务都在 TIM7 的 1ms 中断里，用 static 局部计数器做时间片：1ms 跑按键标志 / 波形更新 / Serialplot 组帧 / PID 计算 / CAN 组包发送；10ms 刷 WS2812；15ms 扫按键；100ms 做电机存活检测。modN == N 用比较代替取模（避免除法），且天然对齐 1ms 网格。优点：只有一个硬件定时器、任务表集中在一个函数里、极好读。主循环只有一句蜂鸣器播放，形同虚设。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区用 SysTick 任务表：SysTick_InitTask(&task, arg, delay, period, mode, callback) + SysTick_StartTask()，支持任意周期、单次 / 重复、带参数、可停止。底盘控制任务 1kHz、LED 闪烁任务、BMI088 采样任务、HWT906 等都挂在表上；主循环跑 UART 收发队列与 CAN 发送队列（loop_event 表）。 |
| 具体差距 | 两者都是无 RTOS 的软件调度。本工作区的任务表更通用（任意周期、单次任务、带参数），参考工程的写法更集中更易读（所有周期任务一眼看全）。关键差别在控制与发送的所在地：参考工程 PID 与 CAN 发送都在 1ms 中断里（时序确定）；本工作区 CAN 发送在主循环 loop_event 里（尽力而为，会被主循环耗时影响）。 |
| 什么工况下真的有优势 | CAN 下发时序要求严格（多电机同步、与云台控制对齐）时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟡 把 CAN 发送从主循环挪进定时器节拍即可，改动很小；任务表本身不需要改（本工作区的更通用）。 |

### 36. TIM5 32 位 1MHz → 64 位微秒全局时间基准

| 参考工程怎么做 | 用一个 32 位定时器（TIM5）跑 1MHz（PSC=275-1，ARR=3600000000-1，更新中断 1 小时一次），中断里给 volatile uint32 溢出计数 ++；读取时用"读溢出 → 读 CNT → 再读溢出，不等则重读"的循环避免跨边界撕裂，最终返回 uint64 微秒。另外提供 Class_Time（int64 微秒）做时间量运算。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区只有 HAL_GetTick()（1kHz、1ms 分辨率），所有超时、周期、在线检测都基于它。 |
| 具体差距 | 1ms 分辨率做不了微秒级测量：帧间隔抖动、通信延迟、控制回路耗时统计都不行。另外 HAL_GetTick 依赖 SysTick 中断，抢占优先级最低，在长中断里会停止推进（HAL_Delay 在中断里用会出问题）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 测量通信帧间隔、做精确超时（例如 IMU 超过 5ms 没数据就判定故障）、统计各任务实际耗时、给数据打时间戳做分析。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬：F407 的 TIM2 与 TIM5 同样是 32 位定时器，做法一模一样，只需换 PSC/ARR 与时钟频率。 |

## 3.9 工程规范与构建系统

### 37. 目录分层 + 文件名前缀强制单向依赖

| 参考工程怎么做 | User_File 分 1_Middleware（Algorithm / Driver / System）/ 2_Device（BSP / Motor / Plotter）/ 5_Task，与 CubeMX 生成物物理隔离。文件名前缀严格自洽：alg_ 纯算法（零硬件依赖，alg_pid.h 只 include <stdint.h>，可以原样拿到 PC 上做单元测试）、sys_ 系统服务、drv_ 外设驱动、bsp_ 板级（绑引脚 / 器件 / 时序）、dvc_ 设备抽象（有协议有语义）、tsk_ 装配。调用链严格单向 alg_ ← dvc_/bsp_ ← drv_ ← tsk_，无任何跨层反向依赖。→ 看文件名就知道它能不能 include 谁。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区分 Core / User_Drives / User_Architect / User_Algorithm / User_Application，分层本身清晰（本次移植就是照层次进行的），但文件名前缀不承载层次信息（user_can.c 在 User_Drives、user_pid.c 在 User_Algorithm，两者都叫 user_*），且 Algorithm 与 Archtect 的边界靠约定而非命名。 |
| 具体差距 | 参考工程的分层信息是"编码在文件名里"的，可以机械校验；本工作区是"编码在目录里"的，需要记住目录职责。另外参考工程的 alg_ 层零依赖这一点很有价值（可 PC 单测），本工作区的 user_coord.c 依赖 arm_math.h、user_pid.c 依赖 main.h，做不到。 |
| 什么工况下真的有优势 | 多人协作、跨赛季复用、需要给新人快速上手时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 可搬（重构成本中等，但收益是长期的）。最小改动版：至少给控制器 ID 魔数换成枚举，并统一设备层命名。 |

### 38. Doxygen 骨架 + @note 记录"为什么这么做"

| 参考工程怎么做 | 每个文件统一的骨架：@file / @author / @brief / @version / @date + Includes / Exported macros / Exported types / Exported variables / Exported function prototypes / Exported function definitions。每个函数、每个成员变量都有 Doxygen 注释。最有价值的是 @note 里写的"为什么"与"已知限制"，例如："防止 Pre_Encoder 默认 0 导致误判跨圈"、"积分项输出限幅的同时对积分误差也限幅，防止积分误差一直增大"、"这个功能也不能盲目开，比如 Pitch 轴电机为了克服重力…"、"当前版本仅完成人工上板功能测试并通过，尚未进行逐行代码审查、长期稳定性测试和异常注入测试"。→ 把踩过的坑固化在代码旁边，后人不会重复踩。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区是中文行注释 + 关键处块注释，注释质量本身不低（本次阅读中 user_uart.c 关于发送队列、user_coord.c 关于角度归一化的注释都很到位），但没有统一骨架，也没有系统性地记录"已知限制"。 |
| 具体差距 | 参考工程的注释体系把"设计决策"与"已知风险"变成了可检索的文档资产；本工作区更多是"就地解释这段代码在干什么"。 |
| 什么工况下真的有优势 | 知识传承、多人协作、自己几个月后回看。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬（纯书写习惯）。建议至少对底层驱动与控制器补 @note 记录已知限制。 |

### 39. 构建系统：显式源文件列表 + 三种库类型 + CMSIS-DSP 聚合编译

| 参考工程怎么做 | ① 显式枚举源文件（18 个 User_File 源文件 + 18 条 include 路径逐条列出），不用 file(GLOB)：新增文件必须显式登记，不会"写了文件却没编进去"，git diff 能看清源文件集合变更。② 三种库类型各得其所：HAL 用 OBJECT 库（.o 直接并入可执行文件，规避 .a 归档与 --gc-sections 的粒度问题）、CMSIS-DSP 用 STATIC、接口宏用一个 INTERFACE 库通过 target_include_directories(INTERFACE) 与 target_compile_definitions(INTERFACE) 传播给使用方。③ CMSIS-DSP 只编 7 个聚合文件（BasicMathFunctions.c 这类文件内容就是 #include 掉同目录所有子 .c），并且按需裁剪（不编 Filtering / Transform / Complex）；ARM_MATH_CM7 用 PUBLIC 传播，保证使用方编译 inline 函数时走同一分支。④ C++ 编译选项 -fno-rtti -fno-exceptions -fno-threadsafe-statics 显著省体积；⑤ 链接加 -Wl,--print-memory-usage 每次打印 RAM/Flash 占用；⑥ 用 CMakePresets.json 管理 Debug/Release。 |
| --- | --- |
| 本工作区现状 | 本工作区是 file(GLOB_RECURSE) 一把梭（User_Drives / User_Algorithm / User_Architect / User_Application / User_Lib / SEGGER_RTT / Core / Drivers 八个通配），单个 add_executable，没有库目标划分，CMSIS-DSP 是 564 个独立编译单元（因为我们用的是 A 板带过来的那棵没有聚合文件的 DSP 树）。源码集合变化不用改 CMakeLists（这是 GLOB 的好处），但误引入文件也不会被发现。 |
| 具体差距 | 最实际的差距是构建时间：参考工程编 7 个 DSP 文件，本工作区编 564 个，首次全量构建差一个数量级。另外 GLOB 有一个已知坑：新增文件后必须重新 configure，否则新文件不参与编译（容易误判成"代码没生效"）。 |
| 什么工况下真的有优势 | 频繁全量构建、CI、多人反复 clone 时。 |
| 能否搬到 F407 | 🟢 完全可搬，且是本报告里收益最直接的一条。两种做法：① 在现有 DSP 树里新增 7 个聚合 .c（内容 #include 同目录子文件），并在 CMakeLists 里用 list(FILTER ... EXCLUDE REGEX) 把子文件排除；② 直接采用参考工程那棵自带聚合文件的 DSP 树。⚠️ 风险：若聚合后出现 static 函数重名冲突（不同子文件定义了同名 static 辅助函数），就退回做法 ② 或维持现状。 |

# 四、本工作区的相对优势（不要把好东西弄丢了）

对比必须是双向的。以下几条是本工作区明显更强、在借鉴参考工程时**不应该被动摇**的地方。

| 优势 | 本工作区怎么做 | 参考工程现状 |
| --- | --- | --- |
| 控制器可任意组合（组合式架构） | CONTROLLER_INTERFACE 是一张函数指针虚表（Set_Target / Calculate / Get_Output / Set_MaxOut / Get_MaxOut）。user_cascade.c 持有外环与内环两个 CONTROLLER_INTERFACE* 指针；user_parallel.c 持有两个控制器指针 + 混合系数。→ PID / 增量 PID / 容差 PID / ADRC / LADRC 可以任意嵌套、并联、串级组合，而且电机是通过 DJI_Motor_Init(..., CONTROLLER_INTERFACE*) 注入控制器的。 | Class_PID 是单一具体类；串级不在类内，而是在电机类里拼装（PID_Angle 输出 → Target_Omega → PID_Omega → Target_Current）。三个电机类各自内置这两个 PID，无法替换成别的控制器。 |
| 控制器种类多（7 种） | PID、增量 PID（带增量限幅）、容差 PID（带 tolerance）、ADRC（跟踪微分器 + 非线性 ESO，参数含 r/h/beta/b0/dt）、LADRC（线性 ESO，参数含观测器带宽 wc）、串级、并联。ADRC / LADRC 都显式带 dt。 | 只有一种 PID（虽然特性很全）。要 ADRC 得自己写。 |
| 完整的 3D 数学库 | user_coord.c/h：笛卡尔与极坐标两套坐标类型及全套运算（点积/叉积/距离/夹角/归一化/投影/插值）、四元数（单位化、轴角构造、欧拉角互转、乘法、共轭、模长、Slerp）、旋转矩阵（欧拉角/四元数互转、乘法、转置）、欧拉角、坐标旋转与坐标系变换。这是姿态解算与云台控制的基础。 | alg_basic 是低层数值小工具（端序、校验和、sinc、区间映射、无效浮点判定、通用取模归一化、模板限幅）。没有向量、矩阵、四元数、插值、滤波、斜坡限制器。两者互补而非替代。 |
| 上层业务完整度 | 三种底盘模式（跟随 / 手动 / 小陀螺）+ 航向补偿 + 航向源可信度判断、云台 yaw 锁世界 + 前馈、GM6020 绝对编码器航向源、开机音乐、Serialplot 在线调参（带 min/max 钳位）、JScope 波形。是一个可以上场的整车框架。 | 当前这份接入代码是"公共库 + 单电机验证"：1 个 C620、正弦波形作角度目标、8 路 Serialplot 遥测。底盘、云台、模式切换等业务尚未铺开。 |
| 串口/CAN 发送队列 | user_uart.c 的 tx_queue 用节点空闲链表实现，可以连续排队多帧；发送失败会把节点归还，不会堵死队列。CAN 也有 tx_queue（Circular_Queue）。 | UART 单槽 + HAL_BUSY、USB USBD_BUSY、CAN Tx FIFO 满则 HAL_BUSY，且上层调用一律忽略返回值 → 高负载静默丢帧、无计数无告警。 |
| 功率限制 | DJI_Motor_Set_Power_Limit()，并在 chassis_config.h 定义 CHASSIS_WHEEL_POWER_MAX 等参数，底盘 4 轮与云台都设了功率上限。 | POWER_MODEL 四个系数全为 0 → power_calculate() 恒返回 0，Get_Now_Power() 永远 0；唯一限幅是电调量程 ±16384。并且没有任何温度保护。 |
| 纯 C + 静态内存 | 无 new/delete、无异常、无 RTTI，体积与最坏执行时间可预测；F407 只有 1MB Flash / 192KB RAM，这个取舍是合理的（当前实测占用 FLASH 4.2%、RAM 24%）。 | C++17 类 / 模板 / 默认参数 / 引用 / 运算符重载。代价是算法层无法被 C 编译器解析，要移植回 C 项目只能重写接口；且三个电机类有约 600 行 × 3 的逐行重复。 |
| 可用按键 / 灯带 / 外部 Flash | （本工作区这几项没有；但反过来，参考工程也没有本工作区的 BMI088 双片选 SPI、DBUS 9bit 校验遥控、HWT906 外部 IMU、JScope RTT 波形。两边外设覆盖面不同，不是单方面领先。） | 有按键（侵入式链表）、WS2812 灯带、W25Q64 外部 Flash、USB CDC 虚拟串口、Vofa 协议库 —— 这些是本工作区没有的。 |

# 五、差异汇总总表（按可移植性分级）

## 5.1 🟢 可以直接搬（与 MCU 无关，纯算法 / 纯逻辑 / 纯规范）

| 差异点 | 参考工程 | 本工作区 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| PID 显式 dt | 有 D_T，双重除零保护 | 无，dt 隐含在 ki/kd 里 | 小 |
| 微分先行 | 有开关 | 无 | 小 |
| D 项低通滤波 | 一阶 IIR + alpha 钳位 | 无 | 小 |
| D 项独立限幅 | D_Out_Max | 无 | 极小 |
| 变速积分 | A/B 线性衰减 | 无 | 小 |
| 积分分离 | 有（但硬清零，建议改成冻结） | 无 | 小 |
| 死区 | 有（算 P 之前清零误差） | 无（只在应用层做摇杆死区） | 极小 |
| 目标速度前馈 K_F | 有 | 无（sub_feedback 形参预留未用） | 小 |
| 方向枚举 | PID_DIRECT / PID_REVERSE | 无，调用者自己翻符号 | 极小 |
| 零位积分泄放 | 有（含适用反例注释） | 无 | 小 |
| 全套 setter + Clear() | 15 个 Set_* + Clear() | 只有 Set_MaxOut | 小 |
| 无效浮点检测 | Is_Invalid_Float（位级，含次正规数） | 无 | 极小 |
| 端序 / 校验和 / 通用取模归一化 | 有公共实现 | 散落在各协议文件里 | 小 |
| 接收时间戳 + 64 位微秒时间基准 | TIM5 1MHz + 溢出计数 + 每帧打戳 | 只有 HAL_GetTick（1ms） | 中 |
| main.c 极简化 | 用户代码只有 Task_Init / Task_Loop | main.c 就是业务初始化本体 | 小 |
| CAN 发送放在定时器节拍里 | 在 1ms 定时器中断里定周期发 | 在主循环 loop_event 里尽力而为 | 小 |
| Doxygen 骨架 + @note 记已知限制 | 全工程统一 | 中文行注释为主 | 中（书写量） |
| CMSIS-DSP 聚合编译 | 7 个编译单元 | 564 个编译单元 | 小（有风险） |
| 显式源文件列表 | 逐条枚举 + 三种库类型 | file(GLOB_RECURSE) 一把梭 | 中 |
| 文件名前缀强制层次 | alg_/sys_/drv_/bsp_/dvc_/tsk_ | 统一 user_* | 中（重构） |
| 按键侵入式链表 | 加按键 = 加一行 | 无按键支持 | 中（且需确认引脚） |
| 蜂鸣器谱面结构 | {frequency, beat} 两字段 + 可读音名常量 | 单曲开机音乐 | 中 |

## 5.2 🟡 需要改造（依赖体系结构或外设能力）

| 差异点 | 说明 |
| --- | --- |
| 电机按电调建类 + 偏移指针共帧 | 本工作区已有可用的统一组帧实现，收益主要是省 CPU 与可读性；建议只做其中的低成本部分：电机 ID 枚举化、确认首帧编码器基准保护、确认共帧残留电流清零。 |
| Manage_Object 全局实例表 | 本工作区的运行时注册表也能工作，且加实例只改一个宏；不必为了"像参考工程"而推翻，但如果要加很多路 UART 就会撞上限（UART_NUM=5）。 |
| 外部反馈覆盖 + 单次有效 | 本工作区的 CONTROLLER_INTERFACE 注入机制能力等价甚至更直接，不需要移植。 |
| Vofa 协议（justfloat + 累加和） | 纯协议逻辑，改动小；但价值取决于是否使用 VOFA+ 上位机。注意参考工程这个模块"完备但零接入"。 |
| 绘图协议可选数据类型 / 可关校验 | 纯协议逻辑，改动小。本工作区的固定 float32 + 钳位调参表其实够用且更安全。 |
| 波形发生器升级为辨识激励台 | 波形算法两边都有；缺的是"给激励 → 采响应 → 拟合参数"的工作流，属于补文档/脚本而非补代码。 |
| 按键 / WS2812 / W25Q64 外部 Flash | 都是参考工程多出来的外设能力，属于新功能而非移植。C 板上要先确认有没有对应可用引脚与外设。 |
| 中间件抽成可复用公共库 | 参考工程把 1_Middleware 明确按"长期复用、稳定优先、兼容优先"维护。本工作区的分层在同工程内是清晰的，但未抽出跨赛季复用的库边界。 |

## 5.3 🔴 搬不过来（H7 专属，F407 上不存在）

| H7 专属特性 | F407 对应物 / 处理方式 |
| --- | --- |
| FDCAN（drv_can 全部） | F407 是 bxCAN：过滤器组 / bank、FIFO0/1、邮箱、CAN_FilterTypeDef，接口形态完全不同。本工作区的 user_can.c 已经是 bxCAN 版本，无需改动。 |
| BDMA（SPI6 用） | F407 无 BDMA；对应物是 DMA1/DMA2。C 板 SPI1 用普通 DMA 即可。 |
| MDMA（OSPI 搬运） | F407 无 MDMA，只有 DMA1/DMA2。 |
| OCTOSPI + OCTOSPIM + DLYB/DHQC | F407 只有 QUADSPI（无 OSPI/OSPIM/DLYB/DHQC/HAL_OSPI_*）。 |
| Cortex-M7 Cache 维护 | F407 是 M4，无 Cache、无 SCB_CCR_DC、无 SCB_CleanDCache_by_Addr。（注：参考工程本身也只开了 I-Cache、D-Cache 关闭，所以那些 cache 维护函数目前其实都在空转。） |
| 多域 SRAM（DTCM / RAM_D2 / RAM_D3） | F407 的对应物是 CCM RAM（同样 DMA 不可访问）；F407 的普通 SRAM 全部可被 DMA 访问，不存在"按外设所在电源域选 DMA 控制器"的复杂度。 |
| 每外设独立内核时钟树 + VOS0 + PLLFRACN 小数分频 | F407 无 HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig 的 D1/D2/D3 分频、无 VOS、PLL 无小数分频（FRACN）。本工作区的时钟树简单得多，也不该去模仿。 |
| UART 数量与 FIFO API | F407 只有 USART1/2/3/6 + UART4/5，且 USART 无 FIFO，HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold 等 API 不存在。 |
| USB_OTG_HS + 内嵌 FS PHY + HSI48 | F407 的 USB OTG FS 时钟源是 PLL48CK，PCD 初始化与中断向量都要改。 |
| 「H7 双核」 | 不存在：H723 是单核 Cortex-M7，工程里没有任何 HSEM / IPCC / OpenAMP 调用。stm32h7xx_hal_conf.h 里的 HAL_HSEM_MODULE_ENABLED 只是 CubeMX 模板残留。 |

# 六、落地建议（按性价比排序）

每一项都标注了大致工作量与风险，可以直接当 TODO 用。

| 优先级 | 事项 | 做法 | 收益 | 工作量 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★ | PID 工程化特性移植 | 给 PID_Controller 加 dt、Iout 乘 dt、Dout 除 dt；加 D 项限幅、D 项一阶低通、微分先行、死区、变速积分、前馈、方向枚举、PID_Clear()；补齐全套 setter。保持 C 结构体风格，不要引入 C++。 | 唯一直接影响控制效果的部分；抗超调、抗噪声、抗阶跃冲击、支持在线整定。全部与 MCU 无关。 | 半天。风险低。注意：积分分离要改成"冻结/衰减"而不是参考工程的硬清零。 |
| ★★★ | CMSIS-DSP 聚合编译 | 在 Drivers/CMSIS/DSP/Source 各子目录新增 7 个聚合 .c（内容为 #include 同目录子文件），并在 CMakeLists 里用 list(FILTER ... EXCLUDE REGEX) 排除子文件。 | 编译单元 564 → 7，首次全量构建时间数量级下降；每次改配置的重配置也更快。 | 1 小时。风险中：若出现 static 重名冲突则改用参考工程那棵自带聚合文件的 DSP 树，或维持现状。 |
| ★★☆ | 新增无效浮点数检测 | 写一个 Is_Invalid_Float（位级：指数 0 且尾数非 0 即次正规数判无效；指数全 1 即 Inf/NaN 判无效），在 BMI088 采样、DBUS 解析、串口调参入口各加一道，异常则丢弃该帧并计数。 | 防御"脏值一路流到电机电流指令"这种最危险也最难查的故障。 | 1 小时。风险极低。 |
| ★★☆ | CAN 发送挪进定时器节拍 | 把 CAN_QueueHandle 从 loop_event 主循环表里挪到一个定时器回调（例如复用 JScope 的 TIM10，或新增一个 1ms 定时器任务）。 | 发送时序从"尽力而为"变成"确定周期"，多电机同步下发更稳。 | 1 小时。风险低。注意控制 CAN 发送频率与总线负载。 |
| ★★☆ | 接收时间戳 + 64 位微秒时间基准 | 用 F407 的 TIM2 或 TIM5（32 位）跑 1MHz + 溢出计数，提供 Get_Timestamp_us()；给 UART_DRIVES / CAN_DRIVES 加接收时间戳字段。 | 能判断"多久没来数据"、测帧间隔抖动、做精确超时。 | 半天。风险低。 |
| ★★☆ | main.c 极简化 | 把 main.c 的 USER CODE 2 内容搬进 User_Application/app_init.c 的 App_Init() / App_Loop()，main.c 只留两行调用。 | 对 CubeMX 重新生成结构性免疫；main.c 变成一块可读的"接线板"。 | 半天。风险低，但改动面较大，建议在功能稳定期做。 |
| ★☆☆ | PID 增益在线可调 + 调参表安全化 | 补齐全套 setter；把 Serialplot 调参表与 PID 参数绑定，并保留现有的 min/max 钳位。 | 可以在跑车过程中整定，不用反复烧写。 | 2 小时。风险低。 |
| ★☆☆ | 注释体系规范化 | 至少对 User_Drives 与 User_Algorithm 补 Doxygen 骨架；重点是用 @note 记录"已知限制"与"为什么这么设计"。 | 把踩过的坑变成可检索的文档资产。 | 1~2 天（书写量）。风险无。 |
| ★☆☆ | 电机 ID 枚举化 + 确认两处保护 | 把 DJI_Motor_Init 里的裸数字 2/3/1/4 换成 Enum_Motor_DJI_ID 风格的枚举；核对首帧编码器基准保护、共帧残留电流清零是否与参考工程等价。 | 可读性 + 两个潜在偶发 bug 的排除。 | 2 小时。风险低。其中"确认两处保护"优先级应当提高：若本工作区缺失，属于潜在 bug。 |

# 七、参考工程自身需要注意的坑（避免盲目照抄）

这一章是本次阅读中发现的、参考工程自己的问题。借鉴它的设计时要知道这些，否则会把 bug 一起搬过来。

| 问题 | 证据 | 后果 / 借鉴时的注意 |
| --- | --- | --- |
| PID 特性"齐备但未启用" | tsk_config_and_callback.cpp 里 PID_Omega.Init(0,0,0) / PID_Angle.Init(0,0,0) 只传了 3 个参数，其余 13 个全走默认值。 | 三个限幅全为 0（不限制）、无死区、无滤波、无变积分、ZPIB 关闭 —— 第 3.1 节描述的特性在该构建里一个都没生效，唯一限幅是设备层的 ±16384。借鉴时要明确：功能存在 ≠ 功能已启用，移植后必须显式配置每个参数。 |
| Clear() 之后首拍微分/前馈冲击 | Clear() 把 Pre_Now / Pre_Target 置 0，没有"首拍初始化"机制。 | 开微分先行或前馈时，使能首拍会产生 -K_D·Now/dt 量级的满量程冲击（按其注释算例约 −500）。移植时必须加首拍保护：第一拍令 Pre_Now = Now、Pre_Target = Target。 |
| 积分分离是硬清零而非冻结 | 源码里超阈值时直接 Integral_Error = 0。 | 对"靠积分顶重力"的轴（云台 pitch）大阶跃瞬间会掉头/下沉 —— 与其自身 ZPIB 注释里"Pitch 轴需积分顶重力"的说法自相矛盾。移植时应改成冻结或缓慢衰减。 |
| 变积分与积分分离会互相吃掉 | 若 I_Separate_Threshold < A + B，误差超阈值时积分被清零，永远进不了 [A, A+B] 过渡区。 | 变积分变成死代码，且两参数各自合法、组合失效、无断言无文档。移植时要么二选一，要么加参数合法性校验。 |
| ZPIB 与 Dead_Zone 隐式耦合 | ZPIB 触发条件含 ¦Target¦ < Dead_Zone。 | Dead_Zone = 0 时 ZPIB 永不触发（开了也没用）。移植时要显式说明这个依赖。 |
| 无角度环绕 | Error = Target - Now 不做归一化，隔壁的 Modulus_Normalization 没被调用。 | 目前靠多圈累加侥幸不暴露；一旦换成 ±π 归一化角度（云台 yaw 常见）就会跨 ±π 绕远路。本工作区在做角度环时必须自己做环绕。 |
| 无 NaN / Inf 防护 | Is_Invalid_Float 已实现，但全工程零调用。 | 上游坏帧产生 NaN 后积分累加器被永久污染，只有人工 Clear() 能恢复。这正好说明了本报告 3.2 第 12 条的价值 —— 工具写了不用等于没写。 |
| drv_spi 回调长度恒为 0（真 bug） | HAL_SPI_TxCpltCallback / TxRxCpltCallback 先调用清状态函数（把长度清零）再回调，所以回调收到的长度永远是 0。对比 drv_ospi 是"先存局部变量再清状态"，写法正确。 | 目前唯一使用者（WS2812）传的是空回调，所以没暴露。若本工作区将来要加 SPI 的 DMA 回调，注意顺序。 |
| 中断优先级倒挂 | 所有通信外设抢占优先级都是 0，而 1ms 调度器（TIM7）是 5。 | CAN 接收风暴会持续抢占 1ms 任务，导致控制周期抖动。本工作区当前是 CAN/UART/TIM10 = 0、TIM4 = 2、SysTick = 15，同样存在"调度器被通信抢占"的问题，规划优先级时要注意。 |
| Delay_* 忙等 + 时基靠中断 → 可死锁 | 时间戳由 TIM5 中断（优先级 5）推进，而 Delay_* 是忙等读时间戳。在任何抢占优先级数值小于 5 的中断里调用它就会死锁。 | 当前调用点在主循环所以没踩到，但没有约束也没有保护性注释。若本工作区引入微秒延时，必须禁止在中断里调用。 |
| init_finished 是普通 bool 却在 ISR 里读 | drv_can / drv_uart / drv_usb / drv_tim 的回调里都在读它。 | 严格意义的数据竞态。移植时应写成 volatile。 |
| USB 绘图发送数据竞争 | CDC_Transmit_HS 只记指针不拷贝，而 1ms 任务每周期覆写同一块缓冲，且返回值被忽略。UART 版有 gState 保护、USB 版没有。 | 会间歇发出撕裂帧。本工作区走 UART + 队列，没有这个问题，不要为了"支持 USB 绘图"而照抄这个实现。 |
| 蜂鸣器 Play_Note 用 HAL_Delay 阻塞 | 在主循环里播一首曲子会阻塞数十秒，靠"只播一次"掩盖。 | 任何"运行中报警响一声"都会卡住主循环。正确做法是 1ms tick 驱动的 {freq, duration} 状态机。 |
| W25Q64 自动轮询无软件超时 | 头文件注释自认"自动轮询当前未配置软件超时，异常情况下可能长期保持 Busy"。 | Flash 若一直 BUSY，后续所有操作永久 HAL_BUSY，且应用层无法区分"暂时忙"与"永久坏"。工程已有 64 位微秒时间戳，加超时成本极低。 |
| 默认 Debug(-O0) 构建 | CMakePresets 默认 Debug，CXX_FLAGS_DEBUG = "-O0 -g3"，而电机头文件里有 1803 行 inline getter/setter（-O0 下不内联）。 | 用 -O0 跑 1kHz 中断是危险组合；README 也没提示"上机必须用 Release"。本工作区默认 -Og -g，比 -O0 好一些，但同样建议上机用 Release/MinSizeRel。 |
| .vscode/tasks.json 硬编码他机路径 | 写死了原开发机的 CLion cmake.exe、C:/0Embedded/... 的 build 目录与 OpenOCD，没有一处用 ${workspaceFolder}。 | 新队员 clone 后任务直接失败。本工作区刚刚修好了对应的任务（改用相对路径 + 缺配置时自动配置），不要把它改回硬编码风格。 |
| WS2812 头文件注释与代码不一致 | 注释写 0xC0 / 0xF0，代码实际是 0x60 / 0x78（整体右移一位），且注释里"低电平 1000ns"应为 833ns。 | 代码是对的、注释是错的。若按注释"修正"会引入半时钟相位错误。 |
| 三个电机类约 600 行 × 3 逐行重复 | GM6020 / C610 / C620 互不继承，Init / CAN_RxCpltCallback / TIM_Calculate / PID_Calculate / Output / Clear 几乎完全相同。 | 改一个 bug 要改三处，极易漏改。本工作区只有一个统一的 DJI_MOTOR_DRIVES，这一点本工作区结构更好，不要为了"像参考工程"而拆成三份。 |

# 八、附录：核对的文件与关键位置

| 层次 | 参考工程文件 | 本工作区对应文件 |
| --- | --- | --- |
| 控制器算法 | User_File/1_Middleware/Algorithm/PID/alg_pid.h/.cpp | User_Algorithm/User_Controller/user_pid.h + Src/user_pid.c |
| 控制器家族（本工作区独有） | （无） | user_inc_pid / user_pid_tolerance / user_adrc / user_ladrc / user_cascade / user_parallel / user_controller.h |
| 基础数学 | Algorithm/Basic/alg_basic.h/.cpp、alg_arm_math.h | User_Algorithm/user_coord.h/.c、user_cf.c、user_fir.c、user_newton.c |
| 波形发生器 | Algorithm/Waveform/alg_waveform.h/.cpp | User_Algorithm/user_waveform.h/.c |
| 外设驱动 | Middleware/Driver/{CAN,UART,SPI,TIM,USB,OSPI}/drv_*.h/.cpp | User_Drives/User_Peripheral/user_{can,uart,spi,pwm,timer}.h/.c |
| 时间基准 | Middleware/System/Timestamp/sys_timestamp.h/.cpp | （无对应模块，仅 HAL_GetTick） |
| DJI 电机 | Device/Motor/Motor_DJI/dvc_motor_dji.h/.cpp | User_Drives/User_Motor/user_dji_motor.h + Src/user_dji_motor.c |
| 上位机绘图 | Device/Plotter/Serialplot/dvc_serialplot.*、Vofa/dvc_vofa.* | User_Drives/User_Peripheral/user_serialplot.h/.c |
| 遥控 / IMU | （无对应模块） | User_Drives/user_dji_bus.h/.c、User_Sensor/user_hwt906.*、user_bmi088.* |
| BSP | Device/BSP/{Buzzer,Key,WS2812,W25Q64JV}/bsp_* | User_Drives/User_Basic/user_{led,buzzer}.h/.c |
| 姿态解算 | （无对应模块） | User_Algorithm/User_Attitude/attitude.h + Src/attitude.c |
| 任务装配 | User_File/5_Task/tsk_config_and_callback.h/.cpp | Core/Src/main.c 的 USER CODE 2 + User_Architect/user_systick.* |
| 分层/构建 | CMakeLists.txt、CMakePresets.json、.vscode/tasks.json、Sentry.ioc | CMakeLists.txt、CMakePresets.json、.vscode/tasks.json、Desktop.ioc |

报告结束。本文档基于对两个工程源码的逐文件阅读生成，所有对比结论均可在上述文件中按函数名 / 行号复核。